RELATÓRIO TÉCNICO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO {{CLIENTE_NOME_UPPER}} CNPJ: {{CLIENTE_CNPJ}} {{CLIENTE_ENDERECO}} Período: {{PERIODO}} Salvador, Bahia · {{DATA_EMISSAO}}

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	3

2. DADOS DO EMPREENDIMENTO	3

3. QUADRO RESUMO DAS ATIVIDADES	4

4. DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES	4

5. EFICIÊNCIA OPERACIONAL DA ETE	7

6. NÃO CONFORMIDADES E MEDIDAS MITIGADORAS	8

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS	9

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório consolida as atividades de manutenção preventiva e corretiva executadas pela {{EMPRESA_NOME}} na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do {{CLIENTE_NOME}}, localizado em {{CLIENTE_ENDERECO}}, inscrito sob o CNPJ {{CLIENTE_CNPJ}}.

As intervenções descritas abrangem o período de {{INTRO_PERIODO}} e incluem {{INTRO_ATIVIDADES}}. O relatório apresenta, ainda, os resultados das análises laboratoriais realizadas pelo laboratório {{LABORATORIO}} nos meses de fevereiro e {{INTRO_PERIODO}}, com avaliação da eficiência de remoção de carga orgânica e conformidade com os padrões de lançamento da Resolução CONAMA nº 430/2011.

A ETE opera sob o regime de {{TIPO_SISTEMA}}. A manutenção periódica dos equipamentos eletromecânicos e da infraestrutura hidráulica é condição indispensável para o atendimento dos padrões de lançamento previstos na Resolução CONAMA nº 430/2011, na Lei Estadual nº 10.431/2006 e no Decreto Estadual nº 14.024/2012.

2. DADOS DO EMPREENDIMENTO

| Empreendimento | {{CLIENTE_NOME}} |
| --- | --- |
| CNPJ | {{CLIENTE_CNPJ}} |
| Endereço | {{CLIENTE_ENDERECO}} |
| Tipo de Sistema | {{TIPO_SISTEMA}} |
| Responsável Técnico | {{RT_NOME}} |
| Empresa Executora | {{EMPRESA_NOME}} |
| Laboratório | {{LABORATORIO}} |
| Período das Atividades | {{PERIODO}} |

3. QUADRO RESUMO DAS ATIVIDADES

A tabela a seguir sintetiza as principais intervenções realizadas em cada competência. Os detalhes técnicos, registros fotográficos e medidas corretivas constam nas seções subsequentes.

| Mês/Ano | Atividades Realizadas | Classificação |
| --- | --- | --- |
| {{QUADRO1_MES_ANO}} | {{QUADRO1_ATIVIDADE}} | {{QUADRO1_CLASSIFICACAO}} |

4. DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES

{{__SECAO4_INICIO__}}
Conteúdo dinâmico das inspeções será inserido aqui pelo gerador.
{{__SECAO4_FIM__}}

5. EFICIÊNCIA OPERACIONAL DAS ETES

Em {{INTRO_PERIODO}} foram realizadas campanhas de monitoramento da qualidade do efluente nas duas estações de tratamento, com coleta de amostras na entrada (efluente bruto) e na saída (efluente tratado). As análises foram executadas pelo laboratório {{LABORATORIO}}, acreditado pela ABNT NBR ISO/IEC 17025, em conformidade com a Resolução CONAMA nº 430/2011, seguindo as metodologias do Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (SMWW).

5.1 ETE 01 — Entrada e Saída (Coleta em {{ETE1_DATA_COLETA}})

Amostragem realizada em {{ETE1_DATA_COLETA}}. Laudo nº {{ETE1_LAUDO_BRUTO}} (efluente bruto) e nº {{ETE1_LAUDO_TRATADO}} (efluente tratado). Elaboração dos laudos em {{ETE1_DATA_LAUDOS}}.

| Parâmetro | Entrada | Saída | Limite CONAMA 430/11 | Situação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | {{ETE1_PH_ENTRADA}} | {{ETE1_PH_SAIDA}} | 5,0 a 9,0 | {{ETE1_PH_SITUACAO}} |
| Temperatura (°C) | {{ETE1_TEMP_ENTRADA}} | {{ETE1_TEMP_SAIDA}} | < 40 °C | {{ETE1_TEMP_SITUACAO}} |
| Óleos e Graxas (mg/L) | {{ETE1_OG_ENTRADA}} | {{ETE1_OG_SAIDA}} | Até 100¹ | {{ETE1_OG_SITUACAO}} |
| DBO (mg/L O₂) | {{ETE1_DBO_ENTRADA}} | {{ETE1_DBO_SAIDA}} | Remoção mín. 60% | {{ETE1_DBO_SITUACAO}} |
| DQO (mg/L O₂) | {{ETE1_DQO_ENTRADA}} | {{ETE1_DQO_SAIDA}} | Sem limite direto² | {{ETE1_DQO_SITUACAO}} |
| Nitrogênio Total (mg/L) | {{ETE1_NTOTAL_ENTRADA}} | {{ETE1_NTOTAL_SAIDA}} | Sem limite direto² | {{ETE1_NTOTAL_SITUACAO}} |
| Nitrogênio Amoniacal (mg/L) | {{ETE1_NAMONIACAL_ENTRADA}} | {{ETE1_NAMONIACAL_SAIDA}} | 20 mg/L N | {{ETE1_NAMONIACAL_SITUACAO}} |
| Fósforo Total (mg/L) | {{ETE1_PTOTAL_ENTRADA}} | {{ETE1_PTOTAL_SAIDA}} | Sem limite direto² | {{ETE1_PTOTAL_SITUACAO}} |
| Sólidos Sedimentáveis (mL/L) | {{ETE1_SSED_ENTRADA}} | {{ETE1_SSED_SAIDA}} | Até 1,0 | {{ETE1_SSED_SITUACAO}} |
| SST (mg/L) | {{ETE1_SST_ENTRADA}} | {{ETE1_SST_SAIDA}} | Sem limite direto² | {{ETE1_SST_SITUACAO}} |
| Coliformes Termotol. (UFC/100 mL) | {{ETE1_COLIF_ENTRADA}} | {{ETE1_COLIF_SAIDA}} | Parâm. operacional | {{ETE1_COLIF_SITUACAO}} |

¹ Resolução CONAMA nº 430/2011, Art. 21: para sistemas de tratamento de esgoto sanitário, óleos e graxas (substâncias solúveis em hexano) até 100 mg/L.

² Parâmetro sem limite numérico explícito na CONAMA 430/2011 para lançamento em corpos receptores; controlado operacionalmente como indicador de eficiência do tratamento.

Análise técnica — ETE 01: {{ETE1_ANALISE_TECNICA}}

5.2 ETE 02 — Entrada e Saída (Coleta em {{ETE2_DATA_COLETA}}, Laudo em {{ETE2_MES_LAUDO}})

Amostragem realizada em {{ETE2_DATA_COLETA}}. Laudo nº {{ETE2_LAUDO_BRUTO}} (efluente bruto) e nº {{ETE2_LAUDO_TRATADO}} (efluente tratado). Elaboração dos laudos em {{ETE2_DATA_LAUDOS}}.

| Parâmetro | Entrada | Saída | Limite CONAMA 430/11 | Situação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | {{ETE2_PH_ENTRADA}} | {{ETE2_PH_SAIDA}} | 5,0 a 9,0 | {{ETE2_PH_SITUACAO}} |
| Temperatura (°C) | {{ETE2_TEMP_ENTRADA}} | {{ETE2_TEMP_SAIDA}} | < 40 °C | {{ETE2_TEMP_SITUACAO}} |
| Óleos e Graxas (mg/L) | {{ETE2_OG_ENTRADA}} | {{ETE2_OG_SAIDA}} | Até 100¹ | {{ETE2_OG_SITUACAO}} |
| DBO (mg/L O₂) | {{ETE2_DBO_ENTRADA}} | {{ETE2_DBO_SAIDA}} | Remoção mín. 60% | {{ETE2_DBO_SITUACAO}} |
| DQO (mg/L O₂) | {{ETE2_DQO_ENTRADA}} | {{ETE2_DQO_SAIDA}} | Sem limite direto² | {{ETE2_DQO_SITUACAO}} |
| Nitrogênio Total (mg/L) | {{ETE2_NTOTAL_ENTRADA}} | {{ETE2_NTOTAL_SAIDA}} | Sem limite direto² | {{ETE2_NTOTAL_SITUACAO}} |
| Nitrogênio Amoniacal (mg/L) | {{ETE2_NAMONIACAL_ENTRADA}} | {{ETE2_NAMONIACAL_SAIDA}} | 20 mg/L N | {{ETE2_NAMONIACAL_SITUACAO}} |
| Fósforo Total (mg/L) | {{ETE2_PTOTAL_ENTRADA}} | {{ETE2_PTOTAL_SAIDA}} | Sem limite direto² | {{ETE2_PTOTAL_SITUACAO}} |
| Sólidos Sedimentáveis (mL/L) | {{ETE2_SSED_ENTRADA}} | {{ETE2_SSED_SAIDA}} | Até 1,0 | {{ETE2_SSED_SITUACAO}} |
| SST (mg/L) | {{ETE2_SST_ENTRADA}} | {{ETE2_SST_SAIDA}} | Sem limite direto² | {{ETE2_SST_SITUACAO}} |
| Coliformes Termotol. (UFC/100 mL) | {{ETE2_COLIF_ENTRADA}} | {{ETE2_COLIF_SAIDA}} | Parâm. operacional | {{ETE2_COLIF_SITUACAO}} |

¹ Resolução CONAMA nº 430/2011, Art. 21: para sistemas de tratamento de esgoto sanitário, óleos e graxas (substâncias solúveis em hexano) até 100 mg/L.

² Parâmetro sem limite numérico explícito na CONAMA 430/2011 para lançamento em corpos receptores; controlado operacionalmente como indicador de eficiência do tratamento.

* Observação técnica — Óleos e Graxas: {{ETE2_OBSERVACAO_TECNICA}}

Análise técnica — ETE 02: {{ETE2_ANALISE_TECNICA}}

6. NÃO CONFORMIDADES E MEDIDAS MITIGADORAS

As não conformidades e pendências operacionais identificadas no período estão consolidadas na tabela abaixo.

| Nº | Não Conformidade | Medida Mitigadora | Prioridade | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | {{NC1_DESC}} | {{NC1_MEDIDA}} | {{NC1_PRIORIDADE}} | {{NC1_STATUS}} |
| 02 | {{NC2_DESC}} | {{NC2_MEDIDA}} | {{NC2_PRIORIDADE}} | {{NC2_STATUS}} |
| 03 | {{NC3_DESC}} | {{NC3_MEDIDA}} | {{NC3_PRIORIDADE}} | {{NC3_STATUS}} |

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

{{CONSID_P1}}

{{CONSID_P2}}

{{CONSID_P3}}

{{CONSID_P4}}

{{CONSID_P5}}

{{RT_NOME}}

{{EMPRESA_NOME_UPPER}}